- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     安阳市灯塔医院建设项目

建设单位（盖章）：   安阳市灯塔医院

编制日期：          2025年4月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	23

四、主要环境影响和保护措施	28

五、环境保护措施监督检查清单	42

六、结论	45

附表	46

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  院区平面布置图

附图3  住院二部平面布置图（1-5F）

附图4  住院一部平面布置图（1-4F）

附图5  环境敏感点分布图

附图6  声环境现状监测布点示意图

附图7  河南省“三线一单”成果查询截图

附图8  声环境功能区划示意图

附图9  现场照片

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 安阳市灯塔医院建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王天付 | 联系方式 | 13598114981 |
| 建设地点 | 河南省安阳市文峰区东风路30号 |  |  |
| 地理坐标 | （经度 114 度 21 分 52.895 秒，纬度 36 度 06 分 09.952 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8411综合医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84 108 医院841-其他 |
| 建设性质 | 新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/备案）文号 （选填） | 无 |
| 总投资 （万元） | 3779.74 | 环保投资 （万元） | 300 |
| 环保投资占比 | 7.94% | 施工工期 | 不涉及 |
| 是否开工建设 | £否 √是：安阳市灯塔医院始建于1959年，所有主体、辅助和环保工程等均已建设完成且投运（建设内容详见表4），目前为完善环保手续。 | 用地（用海） 面积（m2） | 10375.75 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 “三线一单”是指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单，是推进生态环境保护精细化管理、强化国土空间环境管控、推进绿色发展高质量发展的一项重要工作。 （1）生态保护红线 经查阅“关于调整《安阳市“三线一单”生态环境分区管控准入清单（2023年版）》的函（安环函〔2023〕60号）”，安阳市文峰区未划定生态保护红线，因此本工程不涉及安阳市生态保护红线内容。 （2）环境质量底线 本工程所在区域为环境空气质量不达标区，项目排放的污染物均不涉及基本污染物，同时根据《安阳市灯塔医院废气、废水检测报告》（2024年8月7日）等例行检测报告可知项目排放的污染因子均可达标排放；洹河（安阳河）京广铁路桥-于曹沟断面水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，项目产生的废水（生活污水和医疗废水）经自建污水处理站处理达标后通过市政管网排入集中污水处理厂（安阳首创水务有限公司）深度处理，不会使洹河水质恶化；根据《安阳市灯塔医院废水、噪声检测报告》（2024年9月9日）等例行检测报告可知，本项目正常运营情况下，四周厂界噪声达标排放；项目产生的固体废物（生活垃圾、医疗废物和危险废物等）均得到了合理处置。 因此，本工程建设项不会降低当地环境质量。 （3）资源利用上线 本项目占地面积10375.75m2，目前已取得安阳市国土资源局下发的土地证（用地性质为办公、医疗）；项目用电量约为300万kwh/a、用水量为35804.7m3/a，天然气用气量为5000m3/a，均由市政统一供给，不会突破资源利用上线。 （4）环境准入清单 经对照《安阳市“三线一单”生态环境分区管控准入清单（2023年版）》（安环函〔2023〕60号），本项目与安阳市生态环境总体准入要求相符性分析如下： - 与安阳市生态环境总体准入要求性相符性分析 维度; 管控要求; 本项目; 是否相符. 空间布局约束; 1、全市严禁新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。禁止新建、扩建以煤炭为燃料的陶瓷项目。原则上禁止新建燃煤自备锅炉、自备燃煤机组和燃料类煤气发生炉。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 2、推动涉重金属产业集中优化发展，禁止低端落后产能向我市转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业应选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 3、禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，且不得新建排污口。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，且不得新建排污口。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目不得增加排污量。 4、禁止新增化工园区，禁止审批园区外新建化工企业，对园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业一律不批新改扩建化工项目。 5、禁止承接不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止承接包含《安阳市承接化工产业转移“禁限控”目录》中所列工艺装备或产品的项目。禁止承接煤化工产能。禁止承接一次性固定资产投资额低于3亿元（不含土地费用）的危险化学品生产建设项目（列入国家战略性新兴产业重点产品和服务指导目录的项目除外）。禁止在化工园区外承接化工项目。 6、新建、扩建、搬迁的化学原料药和生物生化制品建设项目应位于产业园区，并符合园区产业定位、园区规划、规划环评及审查意见要求。 7、林州万宝山省级自然保护区禁止下列行为： （一）禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。 （二）禁止任何人进入自然保护区的核心区。因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经自然保护区管理机构批准。 （三）禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。因教学科研的目的，需要进入自然保护区的缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准。 （四）在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。 （五）在自然保护区的外围保护地带建的项目，不得损害自然保护区内的环境质量；已造成损害的，应当限期治理。 8、林虑山风景名胜区内禁止以下行为： （一）开山、采石、开矿等破坏景观、植被、地形地貌的活动； （二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施； （三）在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物。 （四）凡与景观不协调、破坏景观、污染环境的，一律立即拆除。 9、淇河国家鲫鱼种质资源保护区禁止下列行为： （一）国家级水产种质资源保护区主要保护对象的特别保护期内不得从事捕捞、爆破作业以及其他可能对保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动，特别保护期外从事捕捞活动，应当遵守《渔业法》及有关法律法规的规定； （二）禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田； （三）禁止在水产种质资源保护区内新建排污口，在水产种质资源保护区附近新改扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。 10、淇淅河湿地公园核心区内禁止下列行为： （一）建设任何与湿地公园保护无关的项目； （二）排放废水，倾倒垃圾、粪便及其他废弃物，堆放、存贮固体废弃物和其它污染物；合理性排放生活污水需符合湿地保护相关要求； （三）使用不符合国家环保标准的高毒、高残留农药； （四）洗涤污物、清洗机动车辆和船舶； （五）其他破坏湿地公园生态资源和人文历史风貌资源的行为。 淇淅河国家湿地公园一般保护区内禁止以下行为： （一）新建、扩建工业类项目、规模化禽畜养殖和其它污染较重的建设项目； （二）设置生活垃圾、医疗垃圾、工业危险废物等集中转运、堆放、填埋和焚烧设施； （三）设置危险品转运和贮存设施、新建加油站及油库； （四）使用不符合国家环保标准的高毒高残留农药； （五）建立公共墓地和掩埋动物尸体。 11、汤河国家湿地公园规划区内禁止下列行为： （一）建设与湿地公园无关的项目； （二）未经达标处理排放废水；倾倒垃圾、粪便及其他废弃物；堆放、存储固体废弃物和其他污染物； （三）使用不符合国家环保标准的高毒高残留农药； （四）在景物上涂写、刻画、张贴等；损坏游览、服务等公共施舍和其他设施； （五）洗涤污物、清洗机动车辆和船舶； （六）其他破坏湿地公园生态资源和人文历史风貌资源的行为 12、漳河峡谷国家湿地公园核心区、一级保护区内禁止下列行为： （一）建设任何与湿地公园保护无关的项目； （二）排放废水，倾倒垃圾、粪便及其他废弃物，堆放、存贮固体废弃物和其它污染物； （三）使用不符合国家环保标准的高毒高残留农药； （四）在景物上涂写、刻画、张贴等；损坏游览、服务等公共设施和其他设施； （五）洗涤污物、清洗机动车辆和船舶； （六）其他破坏湿地公园生态资源和人文历史风貌资源的行为。 湿地公园二级保护区内禁止以下行为： （一）新建、扩建工业类项目、规模化禽畜养殖和其它污染较重的建设项目； （二）设置生活垃圾、医疗垃圾、工业危险废物等集中转运、堆放、填埋和焚烧设施； （三）设置危险品转运和贮存设施、新建加油站及油库； （四）使用不符合国家环保标准的高毒高残留农药； （五）建立公共墓地和掩埋动物尸体。 13、禁燃区内，禁止销售和燃用国家规定的高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在市、县（市）人民政府规定的期限内改用天然气、液化石油气、电等清洁能源。 14、在高污染燃料禁燃区内，禁止新建燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉，其他地区禁止新建每小时三十五蒸吨以下的燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉。现有燃煤锅炉改为燃气锅炉的，应当同步实现低氮改造，氮氧化物排放应当达到本市控制要求。 15、禁止露天焚烧秸秆、落叶、树枝、枯草等产生烟尘污染的物质，以及非法焚烧电子废弃物、油毡、橡胶、塑料、皮革、沥青、垃圾及其他产生有毒有害烟尘、恶臭或者强烈异味气体的物质。禁止在城市建成区的道路及其两侧、广场、住宅小区等公共场所焚烧祭祀用品。任何单位和个人不得在人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。 16、禁止在下列场所新建、改建、扩建排放油烟的餐饮服务项目： （一）居民住宅楼等非商用建筑； （二）未设立配套规划专用烟道的商住综合楼； （三）商住综合楼内与居住层相邻的楼层。 17、列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，应依法采取风险管控措施，实施土壤修复或风险管控。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。; 1、本工程为综合医院，不属于钢铁、电解铝、氧化铝、水泥等禁止建设项目，项目不涉及燃煤锅炉、不涉及高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等。 2、本工程为综合医院，不属于涉重金属项目，不属于重有色金属冶炼、电镀、制革等项目。 3、本工程周边不涉及水源保护区一级保护区、二级保护区及准保护区（豫政文【2024】105号取消安阳市第三水厂东环路地下水井群饮用水源保护区）。 4、本项目不属于新增化工园区类项目。 5、本项目不属于石化、现代煤化工等项目。 6、本项目不属于化学原料药和生物生化制品建设项目。 7、本工程不涉及林州万宝山省级自然保护区。 8、本工程不涉及林虑山风景名胜区。 9、本工程不涉及淇河国家鲫鱼种质资源保护区。 10、本工程不涉及淇淅河湿地公园核心区。 11、本工程不涉及汤河国家湿地公园规划区。 12、本工程不涉及漳河峡谷国家湿地公园核心区、一级保护区、二级保护区。 13、本项目位于禁燃区内，但不涉及高污染燃料。 14、本项目不涉及燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉。 15、本工程不涉及露天焚烧及烧烤内容。 16、本工程设有营养食堂，不属于居民住宅楼等非商用建筑、未设立配套规划专用烟道的商住综合楼和商住综合楼内与居住层相邻的楼层等禁止区域。 17、本工程选址不涉及列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块。; 相符. 污染物排放管控; 1、新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排和替代要求。 2、到2025年，PM2.5浓度总体下降27%以上，低于45微克/立方米；优良天数65%以上；重污染天数2.2%以下。完成国家、省定的“十四五”地表水环境质量和饮用水水质目标，南水北调中线一期工程总干渠安阳辖区取水水质稳定达到Ⅱ类。全市土壤环境质量总体保持稳定，土壤环境风险得到管控，土壤污染防治体系基本完善。土壤安全利用进一步巩固提升，受污染耕地安全利用率实现95%以上，重点建设用地安全利用有效保障。 3、对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业及锅炉，应执行大气污染物特别排放限值。河南省出台更严格排放标准的，应按照河南省有关规定执行。 4、鼓励现有钢铁、焦化、水泥、铁合金、铸造等重点行业及“两高”行业污染治理水平达到A级企业或引领性企业水平，其他行业污染治理水平达到B级企业水平；重点行业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。 5、医药、化工、橡胶、包装印刷、家具、金属表面涂装、合成革、制鞋等涉VOCs行业应采取密闭式作业，根据不同行业VOCs排放浓度、成分，选择燃烧、吸附、生物法、冷凝等针对性强、治理效果明显的处理技术或多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率；VOCs物料储存、转移和输送、工艺过程、设备与管线组件VOCs泄漏控制、敞开液面VOCs无组织排放控制，以及VOCs无组织排放废气收集处理系统和企业厂区内及周边污染监控应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》相关要求。 6、向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。 7、大宗物料（150万吨以上）中长距离运输优先采用铁路、管道运输，短途接驳优先使用新能源车辆。重点区域鼓励高炉—转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。; 1、本工程主要污染物排放要求满足当地总量减排和替代要求。 2、本工程排放的废气污染物均不涉及基本污染物，同时根据例行检测报告可知各污染因子均可达标排放；项目产生的废水（生活污水和医疗废水）经自建污水处理站处理达标后通过市政管网排入集中污水处理厂深度处理，不会使洹河水质恶化；项目产生的固体废物（生活垃圾、医疗废物和危险废物等）均得到了合理处置，不会污染周边土壤。 3、本项目产生的废气执行河南省地方标准《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）、《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604—2018）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；废水执行河南省地方标准《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）和安阳首创水务有限公司进水水质要求； 4、本工程为综合医院，不属于钢铁、焦化、水泥等重点行业，不涉及绩效水平； 5、本工程不属于医药、化工、橡胶、包装印刷、家具、金属表面涂装、合成革、制鞋等行业，不涉及VOCs排放。 6、本工程产生的废水（生活污水和医疗废水）经自建污水处理站处理后满足《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）及安阳首创水务有限公司进水水质要求后排入市政管网。 7、本工程不涉及大宗物料。; 相符. 环境风险防控; 1、各级生态环境部门和其他负有生态环境监督管理职责的部门要加强对存在风险场所的日常环境监测，并对可能导致突发环境事件的风险信息加强收集、分析和研判。工业和信息化、公安、自然资源和规划、住房和城乡建设、交通运输、水利、农业农村、商务、卫生健康、应急、气象、地震等有关部门要按照职责分工，及时将可能导致突发环境事件的信息通报同级或事发地生态环境部门。企事业单位和其他生产经营者应当落实环境安全主体责任，定期排查环境安全隐患，开展环境风险评估和环境应急演练，健全风险防控措施。当出现可能导致突发环境事件的情况时，应当立即报告当地生态环境部门。; 本工程运行期间已制定完善的环境安全制度，定期排查环境安全隐患，开展环境风险评估和环境应急演练，2023年1月9日完成突发环境事件应急预案备案表（备案编号：410502202301L），一旦发生突发环境事件，立即启动应急预案并向当地生态环境部门报告。; 相符. 资源开发效率要求; 1、十四五期间，全市年用水总量控制完成国家、省、市下达目标要求。火电、钢铁、造纸、化工、食品、发酵等高耗水行业、推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率。 2、实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，提高土地资源利用效率，实现从扩张型发展向内涵式发展的转变。 3、新建、改建、扩建耗煤项目实施煤炭消费减量替代。 4、“十四五”全市万元地区生产总值能耗强度降低18%。; 1、本工程运行期间，用水量小，且不属于火电、钢铁、造纸、化工、食品、发酵等高耗水行业，对全市年用水总量控制完成国家、省、市下达目标要求无影响。 2、本工程不涉及耕地。 3、本工程不涉及煤炭资源消耗，对“十四五”全市煤炭消费总量控制目标无影响。; 相符. 经查阅“关于调整《安阳市“三线一单”生态环境分区管控准入清单（2023年版）》的函（安环函〔2023〕60号）”本项目涉及文峰区城镇重点单元（ZH41050220002）和文峰区水环境优先保护单元（ZH41050210002），相符性分析如下： - 与文峰区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控要求; 本工程; 是否相符. ZH410502 10002; 文峰区水环境优先保护单元; 空间布局约束; 1、禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。 2、加强暂不开发利用污染地块管理，确需开发利用的，依法依规实施管控修复，优先规划用于拓展生态空间。推广绿色修复理念，防控修复过程二次污染。; 1、本项目产生的废水（生活污水和医疗废水）经污水处理站处理后排入市政管网，且不涉及饮用水水源保护区（豫政文【2024】105号取消安阳市第三水厂东环路地下水井群饮用水源保护区）； 2、根据《安阳市生态环境局关于更新安阳市污染地块名录的公告》可知，本项目所在区域不属于污染地块。; 相符. ZH410502 20002; 文峰区城镇重点单元; 空间布局约束; 1、在禁燃区内，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。 2、禁止新建、扩建高污染、高风险建设项目（符合园区产业定位的项目除外）。 3、鼓励该区域内现有工业企业退城入园。; 1、项目位于禁燃区，不涉及高污染燃料的设施；2、本项目属于综合医院，不属于高污染、高风险的建设项目。; 相符. 污染物排放管控; 持续开展“散乱污”企业动态管理，实现平原地区散煤取暖基本清零，开展城市清洁行动，全面提升“三散”污染治理水平。; 本项目不属于“散乱污”企业，不涉及散煤取暖等; 相符. 资源开发效率要求; 禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。; 本项目不涉及高污染燃料; 相符. 由上表可知，本项目与《安阳市“三线一单”生态环境分区管控准入清单（2023年版）》（安环函〔2023〕60号）相符。 2、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2024版）可知，本项目属“第一类 鼓励类三十七、卫生健康 1．医疗服务设施建设：预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设，医疗卫生服务设施建设，传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心）、安宁疗护中心、全科医疗设施与服务，医养结合设施与服务”，符合国家产业政策。 3、项目选址可行性分析 本项目位于河南省安阳市文峰区东风路30号，根据安阳市城市规划管理局出具的“建设工程规划许可证”（附件3）可知，本项目符合城乡规划要求。另本工程符合《安阳市“三线一单”生态环境分区管控准入清单（2023年版）》（安环函〔2023〕60号）相关要求。 综上分析，本工程选址可行。 4、饮用水水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号）、《河南省人民政府关于取消部分集中式饮用水水源地的批复》（豫政文：[2018]114号）及《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2020]56号）、《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2020]99号）、《河南省人民政府关于划定取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2024]105号）可知，安阳市饮用水水源保护区划分如下： ①岳城水库地表水饮用水源保护区 一级保护区：从取水口到五水厂进水口的暗管两侧5米内的区域。 ②五水厂韩王度村地下井群饮用水水源保护区（共4眼井） 一级保护区：水井外围200米的区域；二级保护区：一级保护区以外，水井外围2000米以内的区域；准保护区：小南海水库、彰武水库以及洹河于嘈沟口以上的水域。 本项目位于河南省安阳市文峰区东风路30号，不涉及安阳市饮用水水源保护区范围。 5、南水北调工程 根据《河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室河南省环境保护厅河南省水利厅河南省国土资源厅关于印发南水北调中线一期总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（省南水北调 省环保厅 省水利厅 省国土资源厅2018年6月28日 豫调办[2018]56号），总干渠两侧饮用水水源保护区划范围划定的一级保护区宽度：左右两岸各50m；二级保护区宽度：左右岸分别为500m/300m。本项目距最近南水北调总干渠二级保护区边界线约6.2km，不涉及南水北调工程水源保护区范围。 6、与《安阳市2024—2025年空气质量持续改善暨综合指数“退后十”攻坚行动方案》《安阳市2024年碧水保卫战实施方案》《安阳市2024年净土保卫战实施方案》《安阳市2024年柴油货车污染治理攻坚行动方案》（安环委〔2024〕3号）相符性分析 - 与安环委〔2024〕3号相符性分析 类型; 要求; 本项目情况; 是否符合. 能源绿色转型攻坚; 19、开展锅炉专项整治。全市不再新增自备燃煤机组，不再新建除热电联产集中供热外的燃煤锅炉和生物质锅炉，淘汰未采用专用炉具的生物质锅炉。加大巡查力度，实现35蒸吨／小时以下的燃煤锅炉动态清零。2024年6月底前，采用低氮燃烧的燃气锅炉，要取消烟气再循环系统开关阀，确需保留的，采用设置电动阀、气动阀或铅封等方式加强监管。; 本项目不涉及燃煤机组、燃煤锅炉、生物质锅炉和燃气锅炉; 是. 污染协同治理攻坚; 30、有效整治餐饮油烟。拟开设餐饮服务的建筑应设计建设专用烟道，产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并定期维护，每月至少维护1次，实现大型餐饮服务单位油烟排放情况实时监控，餐饮油烟净化设施月抽查率不低于20%，每半年实现全覆盖。对群众反映强烈的恶臭异味扰民问题加强排查整治。在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内，依法禁止新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。; 本项目营养食堂（属小型食堂）产生的油烟经油烟净化装置处理后通过专门的建筑主体外墙设置的烟道排放，油烟净化装置定期维护，每月一次。未出现恶臭异味扰民问题。; 相符. 综上所述，本项目符合《安阳市2024—2025年空气质量持续改善暨综合指数“退后十”攻坚行动方案》《安阳市2024年碧水保卫战实施方案》《安阳市2024年净土保卫战实施方案》《安阳市2024年柴油货车污染治理攻坚行动方案》（安环委〔2024〕3号）的相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 安阳市灯塔医院位于安阳市文峰区东风路30号，始建于1959年，是公立二级综合非营利性医院，安阳市120急救成员单位，安阳市职工医保、城乡居民医保定点医疗机构。医院开放床位263张，设有妇科门诊、中医科、针灸科、收费处、心内门诊、内科门诊、神经内科门诊、外科门诊等科室，全院在职职工300余人。 安阳市灯塔医院技术力量雄厚，功能齐全，集医疗、科研、教学、急救和预防保健为一体的现代化二级综合医院，以医治脑病、心脏病等享誉社会，神经外科、骨科、妇产科、普外科、呼吸、消化内科、儿科、中医科、五官科等专业疾病的诊治处于领先水平。医院先后荣获“全国百姓放心医院”、“省三八红旗集体”、“省民主评议行风先进单位”、“省健康中原先锋岗”、“省卫生先进单位”“市文明单位”、“市先进基层党组织”、“市消费者信得过单位”、“市三八红旗集体”等荣誉称号。 - 编制依据 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等要求，本项目应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版本）规定，本项目住院床位263张＜500张，属于“四十九、卫生，第108项医院841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务8434；采供血机构服务8435；基层医疗卫生服务842”中“其他（住院床位20张以下的除外）”应编制环境影响评价报告表。 安阳市灯塔医院始建于1959年，所有主体、辅助和环保工程等均已建设完成且投运，为完善环保手续委托我单位（安阳鑫峰环境保护咨询有限公司）进行“安阳市灯塔医院建设项目”环境影响评价工作，我单位在现场勘察、资料分析的基础上，遵照国家环境保护法规，贯彻执行达标排放、总量控制的原则，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制完成了本项目环境影响报告表（不包括安阳市灯塔医院数字减影血管造影系统应用项目、安阳市灯塔医院污水处理站废气收集治理项目和安阳市灯塔医院C臂机应用项目等，上述项目均已按照相关要求完成环境影响评价工作，详见表10）。 - 项目概况 项目名称：安阳市灯塔医院建设项目 建设单位：安阳市灯塔医院 建设性质：新建（安阳市灯塔医院始建于1959年，早于1979年9月13日发布实施的《中华人民共和国环境保护法（试行）》，现补办环评手续） 建设地点：安阳市文峰区东风路30号（东风路与解放大道交叉口西南角） 占地面积：10375.75m2 年就诊人次：约75000人次 主要科室及住院床位：医院设有内科、外科、康复科、病理科、检验科、医学影像科、麻醉科、功能科、预防保健科、全科医疗科、急诊医学科、耳鼻咽喉科、口腔科、儿科、儿童保健科和妇产科等（2024年2月21日核减肠道传染病专业诊疗项目），具体诊疗科目见附件5，住院床位共计263张 - 项目组成 本项目主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程等组成情况见下表。 - 项目组成情况一览表 项目; 功能用房; 主要建设内容. 主体工程; 发热门诊; 占地面积约为270m2，2F. 门诊楼; 占地面积约为450m2，2F 功能（科室分布）：1F主要有妇科门诊、中医科、针灸科、收费处、心内门诊、内科门诊、神经内科门诊、外科门诊、口腔门诊、门诊药房、心电图室、CT等，2F主要有儿科门诊、检验科、中药房、碎石科、耳鼻喉科（五官科）。. 住院一部; 占地面积约为1100m2，5F 功能（科室分布）：1F主要有急诊室、彩超室、核磁，2F主要有心内科（护士站、病房），3F主要有神经内科2区（护士站、病房），4F主要有儿科（护士站、病房），5F主要为康复科. 住院二部; 占地面积约为1300m2，5F 功能（科室分布）：-1F主要为病案室、药库（西药库和卫材库、物资库）、消防控制室、会议室、消防泵房，1F主要为病区药房、医养结合科，2F主要为外科病房、ICP，3F主要为医养结合科，4F主要为神经内科1区（护士站、病房），5F主要为手术室、麻醉室、消毒供应室. 辅助工程; 备用发电机房; 占地面积约为35m2，1F 配备1台高速柴油机6105AZLD和1台相复励交流同步发电机TZH2-100. 办公用房; 占地面积约为580m2，1F. 门卫; 占地面积约为20m2，1F. 营养食堂; 占地面积约为150m2，2F. 被服中转站; 占地面积约为120m2，1F. 地上车位; 58个. 公用工程; 供水; 由市政供水公司统一供给. 供气; 由市政燃气公司统一供给. 供热; 冬季院区采用地源热泵供暖，院区南侧分布有1座地源热泵房，占地面积90m2（1套地源热泵机组及配套设施，型号为RSLB1010M）. 供电; 由市政供电公司统一供给，同时设有备用发电机房. 排水; 院区内雨、污分流，雨水直接汇入市政雨水管网，污水经院区内污水管网收集后进入“化粪池+污水处理站”处理，随后通过市政污水管网排入安阳首创水务有限公司进一步处理. 制冷; 采用分体式空调来实现夏季制冷。. 环保工程; 污水处理站; 处理规模150m3/d，采用“格栅+调节池+厌氧区+缺氧区+好氧区+沉淀区+消毒区（单过硫酸氢钾复合盐）”工艺处理；污水处理站产生的恶臭气体经负压收集“过滤棉+UV光氧+活性炭”处理后由15m高排气筒排放。. 危险废物暂存间; 位于住院二部南侧，1座、29.5m2. 医疗废物暂存间; 位于院区东南角，1座、25m2. - 主要医疗设备 主要医疗设备见下表： - 主要医疗设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量 （台）; 存放位置. 1; 16排螺旋计算机体层摄影 装置①; Hispeed Dual; 1; 门诊部一楼CT室. 2; SOMATOM Definition; 1. 3; 数字化X射线摄影系统②; Essenta DR; 1; 门诊部一楼DR室. 4; 数字式十八导心电图机; iMAC1800; 2; 门诊部一楼电生理室. 5; 全数字彩色超声波骨密度仪; EK-8800B; 1. 6; 肺功能监测仪; PF680; 1. 7; 动态心电图; TLC6000; 5. 8; 动态血压监护仪; ABPM50; 2. 9; 动态脑电记录盒; solar rover; 1. 10; 联体式牙科综合治疗机; CX-9000; 2; 门诊部一楼口腔科. 11; 立式灭菌器; LMQ.C; 1; 门诊部二楼PCR室. 12; 立式灭菌器; LMQ.C; 1; 门诊部二楼检验科. 13; 磁共振成像系统; AT000001; 1; 住院一部一楼磁共振室. 14; 超声诊断仪; Voluson E8; 1; 住院一部一楼彩超室. 15; 彩色超声诊断系统; IE33; 1. 16; 彩色多普勒超声诊断系统; Apogee2700; 1. 17; 便携式心脏除颤器; TEC-7621C; 1; 住院一部一楼急诊科. 18; 麻醉视频喉镜; SMT-L-C; 1. 19; 荧光免疫定量分析仪; Getein1600; 1. 20; 电子胃镜; AQ-100; 1; 住院一部二楼胃镜室. 21; 碳13呼气检测仪器; wld600c; 1. 22; 无创呼吸机; ST-30A; 1; 住院一部二楼内一科. 23; 肌电诱发电位仪; MEB-9404C; 1; 住院一部三楼神内二科. 24; 呼吸机; SV300; 1; 住院二部一楼EICU. 25; 双水平正压呼吸机; YH-830; 1. 26; 高流量无创呼吸治疗仪; OH-70B; 1; 住院二部二楼ICU. 27; 呼吸机; SV300; 1. 28; 呼吸机; SV350; 1. 29; 心脏除颤器; TEC-5521C; 1. 30; 数字减影血管造影系统④; Azurion3 M15; 1; 住院二部五楼手术室. 31; 移动式C型臂高频X射线机③; JZ06-B; 1. 32; 脉动真空灭菌器; XG1.UCD-300S; 1. 33; 鼻内窥镜; /; 5; 门诊楼2楼. 34; 耳内窥镜; /; 5. 35; CR担架车; /; 10; 住院一部/二部. 36; 医用给氧仪; /; 3; 住院一部/二部. 37; 便携式血气分析仪; /; 5; 住院一部/二部. 38; 持针器; /; 若干; 住院一部/二部. 39; 持针钳; /; 若干; 住院一部/二部. 40; 臭氧冲洗机; /; 4; 住院一部/二部. 41; 出刷器; /; 5; 住院一部/二部. 42; 除颤仪; /; 6; 住院一部/二部. 43; 穿刺器; /; 5; 住院一部/二部. 44; 电子称; /; 10; 住院一部/二部. 45; 电子根尖测定仪; /; 6; 住院一部/二部. 46; 电子体温计; /; 若干; 门诊楼2楼. 47; 电子胃肠镜; /; 8; 门诊楼2楼. 48; 电子血压计; /; 20; 门诊楼2楼. 49; 二氧化碳瓶; /; 若干; 住院一部/二部. 50; 腹腔镜; /; 4; 门诊楼2楼. 51; 腹腔镜剪刀; /; 若干; 门诊楼2楼. 52; 腹腔镜器械消毒盒; /; 若干; 门诊楼2楼. 53; 腹腔镜抓钳; /; 若干; 门诊楼2楼. 54; 干燥箱; /; 4; 门诊楼2楼. 55; 肛肠治疗仪; /; 4; 门诊楼2楼. 56; 根管治疗仪; /; 4; 门诊楼2楼. 57; 宫腔镜; /; 2; 门诊楼2楼. 58; 观片灯; /; 2; 门诊楼2楼. 59; 海绵钳; /; 2; 门诊楼2楼. 60; 经颅多普勒血流分析仪; /; 2; 门诊楼2楼. 61; 经皮胆红素测定仪; /; 2; 门诊楼2楼. 62; 经皮胆红素测定仪; /; 2; 门诊楼2楼. 63; 精细剪; /; 若干; 住院一部/二部. 64; 颈椎牵引椅; /; 2; 门诊楼2楼. 65; 痉挛机治疗仪; /; 2; 门诊楼2楼. 66; 痉挛肌低频治疗仪; /; 2; 门诊楼2楼. 67; 开颅器械包; /; 2; 门诊楼2楼. 68; 康复器材; /; 若干; 住院二部5楼. 69; 空气消毒机; /; 6; 住院一部/二部. 70; 口腔综合治疗台; /; 5; 门诊楼2楼. 71; 腊块柜; /; 3; 门诊楼2楼. 72; 徕卡切片机; /; 3; 门诊楼2楼. 73; 冷冻切片机; /; 3; 门诊楼2楼. 74; 轮椅; /; 50; 住院一部/二部. 75; 麻醉喉镜; /; 4; 门诊楼2楼. 76; 麻醉呼吸回路消毒系统; /; 2; 门诊楼2楼. 77; 麻醉机; /; 10; 门诊楼2楼. 78; 脑循环治疗仪; /; 2; 门诊楼2楼. 79; 手动减重步态训练器; /; 2; 住院一部/二部. 80; 手功能组合训练箱; /; 若干; 住院一部/二部. 81; 手术灯; /; 10; 住院一部/二部. 82; 手术交换车; /; 10; 住院一部/二部. 83; 输液泵; /; 若干; 住院一部/二部. 84; 数码经络导单治疗仪; /; 10; 住院一部/二部. 85; 液氮罐; /; 若干; 住院一部/二部. 86; 医用离心机; /; 4; 住院一部/二部. 87; 医用输氧泵; /; 若干; 住院一部/二部. 88; 急救车; /; 4辆; 院区内部. 注：①②③根据《射线装置分类》（公告 2017年 第66号）可知“16排螺旋计算机体层摄影装置”、“数字化X射线摄影系统”、“移动式C型臂高频X射线机”均属Ⅲ类射线设备。其中“16排螺旋计算机体层摄影装置”于2024年12月5日完成建设项目环境影响登记表，备案号：202441050200000148；“移动式C型臂高频X射线机”于2024年2月20日完成建设项目环境影响登记表，备案号：202441050200000009；数字化X射线摄影系统于2024年12月5日完成建设项目环境影响登记表，备案号：202441050200000149。④数字减影血管造影系统（Azurion3 M15）属Ⅱ类射线装置，于2023年7月6日取得安阳市生态环境局环评批复，批复文号为：安环辐表﹝2023﹞12号。 - 主要原辅材料及能源消耗 （1）主要原辅材料消耗 本项目原辅材料消耗主要包括中药、西药（降压类药、降脂类药、降血糖类药、抗生素类药、心脏类药、消化类药、骨伤类药等）、消毒棉、检查手套、心电图纸、酒精、氧气、止血带、葡萄糖注射液等，详见下表。 - 主要原辅材料一览表 - 序号; - 名称; - 单位; - 年最大用量; - 备注. - 1; - 中药; - kg; - 15000; - 患者治疗. - 2; - 针灸针; - 箱; - 10; - 患者治疗. - 3; - 95%酒精; - kg; - 500; - 患者治疗. - 4; - 75%酒精; - kg; - 500; - 医护及病人消毒. - 5; - 消毒棉; - kg; - 100; - 患者治疗. - 6; - 纱布; - kg; - 100; - 患者治疗. - 7; - 输液器; - 套; - 8万; - 患者治疗. - 8; - 注射器; - 套; - 8万; - 患者治疗. - 9; - 检验耗材; - 套; - 8万; - 患者治疗. - 10; - 心电图纸; - 卷; - 5000; - 患者治疗. - 11; - 生理盐水; - 瓶; - 10万; - 患者治疗. - 12; - 葡萄糖; - 瓶; - 10万; - 患者治疗. - 13; - 影像胶片; - 张; - 1万; - 患者治疗. - 14; - 降压类药; - 盒; - 8000; - 患者治疗. - 15; - 降脂类药; - 盒; - 8000; - 患者治疗. - 16; - 降血糖类药; - 盒; - 8000; - 患者治疗. - 17; - 抗生素类药; - 盒; - 8000; - 患者治疗. - 18; - 心脏类药; - 盒; - 8000; - 患者治疗. - 19; - 消化类药; - 盒; - 8000; - 患者治疗. - 20; - 骨伤类药; - 盒; - 8000; - 患者治疗. - 21; - 中枢神经类药; - 盒; - 8000; - 患者治疗. - 22; - 解热、镇痛类药; - 盒; - 15000; - 患者治疗. - 23; - 呼吸类药; - 盒; - 8000; - 患者治疗. - 24; - 感冒发烧类药; - 盒; - 20000; - 患者治疗. - 25; - 外用药（膏药等）; - 盒; - 8000; - 患者治疗. - 26; - 中成药; - 盒; - 8000; - 患者治疗. - 27; - 检查手套; - 付; - 20000; - 医护给患者检查使用. - 28; - 氧气; - 瓶; - 5000; - 患者治疗. - 29; - 口罩; - 箱; - 10000; - 医护防护. - 30; - 麻醉剂; - 盒; - 2000; - 患者治疗. - 31; - 单过硫酸氢钾复合盐; - kg; - 380; - 污水处理站消毒. - 32; - UV光氧灯管; - T; - 0.001; - 用于污水处理站 - 废气治理. - 33; - 活性炭; - T; - 0.4. - 34; - 过滤棉; - T; - 0.1. - 注：上述原辅材料一览表为医院主要消耗材料，医院会根据患者病症调整、更新部分材料。 过一硫酸氢钾复合盐（单过硫酸钾盐，单过硫酸氢钾）是一种稳定、方便、具有广泛用途的优良的酸性氧化剂，其应用领域涉及到口腔清洁、泳池及温泉水体消毒等。过一硫酸氢钾复合盐是一种自由流动的白色颗粒状粉末，易溶于水，是一种十分有效的氧化剂、消毒剂。其主要成分为过硫酸氢钾（50%）、抑菌剂、螯合剂、稳定剂、有机酸、表面活性剂，活性氧含量为10.0%~13.0%等。 （2）能源消耗 - 主要能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 水; m3/a; 35804.7; 由市政管网集中供水. 2; 电; 万kwh/a; 300; 由市政供电公司统一供给. 3; 天然气; m3; 5000; 主要为营养食堂做饭用气，由市政燃气公司供给. 本项目不设洗衣房，不涉及洗衣用水；不设感染性疾病科，不涉及传染性污水。项目用水主要包括医务人员和后勤职工生活用水、食堂用水、门诊部和住院部患者用水、绿化用水和中药煎制用水等，根据《综合医院建筑设计规范》（GB1039-2014）核算项目用水情况如下表所示： - 本项目用水情况一览表 用水类型; 用水标准; 本项目; 每天用水量（m3）; 年运行 天数（天）; 年用水量（m3）; 年排放量（m3）. 病床（公共卫生间、盥洗）; L/床·d; 160; 263床; 42.08; 365; 15359.2; 12287.36. 门、急诊患者; L/人·次; 13; 250 人·次/d; 3.25; 365; 1186.25; 949. 医务人员; L/人·班; 200; 70人·班/d（3班）; 42; 365; 15330; 12264. 医院后勤职工; L/人·班; 90; 90人·班/d（1班）; 8.1; 365; 2956.5; 2365.2. 食堂; L/人·次; 25; 50人·次/d; 1.25; 365; 456.25; 365. 中药煎制用水; L/人·次; 2.5; 40人·次/d; 0.1; 365; 36.5; 0. 绿化用水; L/（m2·d）; 2.0; 2000m2; 4.0; 120; 480; 0. 合计; 100.78; /; 35804.7; 28230.56. 注：医务人员的用水量包括手术室、中心供应、口腔科（不涉及重金属）等医院常规医疗用水。. 经咨询建设单位及查看污水处理站流量在线监测数据可知，污水处理站每小时处理量在3.0~4.0m3之间（随就诊、住院人数变化），上表核算医院每小时废水排放量为3.22m3，合理。本工程水平衡图见图2-1。 图2-1 本项目水平衡示意图（m3/d） 6、劳动定员及工作制度 安阳市灯塔医院劳动定员300人，其中医务人员210人，后勤职工90人，全年365日运行。其中医生、后勤人员白天工作，工作时间8小时。护士分为三班，每班每天工作八小时。院区内设有食堂。 7、平面布置 灯塔医院呈南北方向布局，院区设有北门和东门，东门附近设有车辆停放场地，满足《综合医院建筑设计规范》要求；院区北侧设有门诊楼和发热门诊，紧邻东风路和解放大道便于患者就诊；住院二部、住院一部依次呈南北方向分布，且2F区域采用连廊方式连接，便于医患之间的高效沟通；办公区域分布在院区西侧，与就诊、住院分离，并为其提供了良好的就诊、康复环境。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 安阳市灯塔医院始建于1959年，现所有建筑物均已建设完成且投运，目前为完善环保手续，不涉及施工期。 二、运营期 （1）患者先到相应的科室就诊； （2）医生接诊后，根据情况进行相应的检查（听诊、问诊或设备检查等），确定患者的患病情况； （3）医生根据患病情况给出相应的治疗方案（吃药、打针、输液等），若患者病情严重需进行住院治疗，待治疗完成或病情基本稳定后出院。 图2-2 本项目生产线工艺流程及产污环节示意图 2.2产、排污环节 病人门诊（急诊）就诊、检查、住院治疗过程会产生医疗废水、生活垃圾、医疗废物；污水处理过程会产生废气、噪声和固体废物。 医院口腔科补牙均采用厂商提供的成品材料，不在采用现场配制银汞合金的方式补牙，因此本项目不产生含汞废水；医院无传染科，不产生传染性病菌废水；医院设有被服中转站，不设置洗衣房，床单、被套的清洗由外协单位（安阳白月亮洗涤有限公司）承担；检验科所进行的只是日常化验检验工作，所使用的检验化验试剂以及血液、尿液、各类体液、粪便等检验标本不会随废水一起排放，而是作为医疗废物收集处置，检验完毕后检验废液连同一次性密闭容器一起作为医疗废物收集、暂存、处理，不会产生检验清洗废水。 本项目主要产污环节见下表。 - 主要产污环节一览表 类别; 产生环节; 污染物. 废气; 停车场; 汽车尾气. 污水处理站; 恶臭（氨、硫化氢、臭气浓度）. 中药煎煮; 异味. 食堂; 油烟. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群数. 餐饮废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油. 病房、门诊污水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群数、肠道致病菌、阴离子表面活性剂、挥发酚、总氰化物等. 固废; 办公生活; 生活垃圾. 煎药室; 中药渣. 门诊、急诊、住院部和化验室等; 医疗废物（感染性废物、损伤性废物、病理性废物、化学性废物、药物性废物）. 废药物、药品. 未被感染的输液瓶和其他未被感染的一次性卫生用品和医疗用品等一般工业固体废物. 污水处理站; 污泥、废活性炭、废UV光氧灯管、废过滤棉. 食堂; 餐余垃圾. 噪声; 空调机组、检查设备等; 等效连续A声级. 水源热泵机组. 污水处理站、食堂风机. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本工程为新建性质，鉴于安阳市灯塔医院建设时间较早（安阳市灯塔医院始建于1959年，早于1979年9月13日发布实施的《中华人民共和国环境保护法（试行）》，现补办环评手续），现对现有工程进行梳理，具体情况如下： 1、现有环保手续履行情况 - 现有环保手续履行情况一览表 序号; 手续名称; 完成时间; 备注. 1; 安阳市灯塔医院突发环境事件应急预案; 2023年 1月9日; 备案编号：410502202301L. 2; 安阳市灯塔医院数字减影血管造影系统应用项目环境影响评价报告表; 2023年 7月6日; 安环辐表﹝2023﹞12号. 3; 安阳市灯塔医院污水处理站废气收集治理项目环境影响登记表; 2023年 4月25日; 备案号：202341050200000011. 4; 安阳市灯塔医院排污许可证; 2020年7月17日申领，最近一次变更日期为2024年03月19日; 许可证编号：12410502417395458F001U 有效期：2023年07月21日至2028年07月20日，按照HJ1105-2020要求定期提交年度执行报告，并公开污染物自行监测数据. 5; 安阳市灯塔医院数字减影血管造影系统应用项目竣工环境保护验收监测报告表; 2024年7月; 自主验收. 6; 安阳市灯塔医院C臂机应用项目环境影响登记表; 2024年2月20日; 备案号：202441050200000009. 7; 安阳市灯塔医院双排CT应用项目环境影响登记表; 2024年12月5日; 备案号：202441050200000148. 8; 安阳市灯塔医院DR应用项目环境影响登记表; 2024年12月5日; 备案号：202441050200000149. 2、现有工程污染物排放情况及实际排放量 （1）污染物排放情况 - 废气 院内停车场车位数量较少，且均为地上敞开式停车场，周边空气流通顺畅，进入医院（含急救车）车辆排放的汽车尾气（CO、HC和NOx等）随着空气的流动而扩散，对周围大气环境影响较小。另外随着城市新能源汽车的推广，汽车尾气对周边大气环境影响越来越小。 根据《安阳市灯塔医院废气、废水检测报告》（2024年8月7日）可知，DA001排放口氨平均排放浓度为5.90mg/m3，平均排放速率为0.00488kg/h；硫化氢平均排放浓度为0.602mg/m3，平均排放速率为0.000497kg/h；臭气浓度在309~412（无量纲）之间，均可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值（15m高排气筒，硫化氢≤0.33kg/h，氨≤4.9kg/h，臭气浓度≤2000（无量纲））。 污水处理站下风向无组织废气氨排放浓度在0.15~0.19mg/m3，硫化氢排放浓度在0.014~0.022mg/m3，甲烷在2.17×10-4~2.49×10-4%之间，臭气浓度＜10（无量纲），均可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）标准限值（污水处理站周边 氨≤1.0mg/m3、硫化氢≤0.03mg/m3、臭气浓度≤10（无量纲）、甲烷≤1%）。 - 废水 根据《安阳市灯塔医院废水检测报告》（2024年10月4日）可知，DW001综合排放口COD排放浓度在35~44mg/L之间，悬浮物在20~34mg/L之间；根据《安阳市灯塔医院废水检测报告》（2024年12月6日），pH在7.38~7.45mg/L之间，粪大肠菌群在1700~2200MPN/L之间，氨氮在26.2~27.8mg/L之间；根据《安阳市灯塔医院废气、废水检测报告》（2024年8月7日）可知，BOD5在16.9~18.7mg/L之间，阴离子表面活性剂未检出，石油类在0.07~0.09mg/L之间，动植物油在0.45~0.48mg/L之间，挥发酚未检出，总氰化物在0.018~0.020mg/L之间；根据河南中环高科检测技术服务有限公司出具的《安阳市灯塔医院检测报告》（2025年02月13日）可知，肠道致病菌（沙门氏菌和志贺氏菌）均未检出，均可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）标准限值（粪大肠菌群数≤50000MPN/L、pH6~9、COD≤250mg/L、BOD5≤100mg/L、SS≤60mg/L、动植物油≤20mg/L、石油类≤20mg/L、阴离子表面活性剂≤10mg/L、挥发酚≤1.0mg/L、总氰化物≤0.5mg/L）及安阳首创水务有限公司进水水质要求（COD≤350mg/L、氨氮≤30mg/L、BOD5≤180mg/L、SS≤200mg/L）。 - 噪声 根据《安阳市灯塔医院废水、噪声检测报告》（2024年9月9日）可知，四周厂界昼间噪声值在51~54dB（A）之间，夜间噪声值在40~42dB（A）之间，均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））。 - 固废 项目产生的固废废物主要有生活垃圾，煎药室产生的废中药渣，营养餐厅餐余垃圾，门诊部、急诊部、化验室和住院部等产生的医疗废物，污水处理站废气治理设施产生的废活性炭、废UV光氧灯管、废过滤棉和污泥，未被感染的输液瓶和其他未被感染的一次性卫生用品和医疗用品等。 其中生活垃圾经生活垃圾收集桶收集后交环卫部门处理；煎药室产生的废中药渣经塑料袋封闭后，暂存于院内生活垃圾桶，当日交当地环卫部门统一处理；营养餐厅餐余垃圾由具有资质单位统一收运、集中处置；门诊部、急诊部、化验室和住院部等产生的医疗废物，暂存于医疗废物暂存间，随后交安阳洹祥医疗废物综合处理有限公司处理；污水处理站废气治理设施产生的废活性炭、废UV光氧灯管、废过滤棉和污泥属于危险废物，分类收集后暂存于危废暂存间，定期交中环信环保有限公司处理。未被感染的输液瓶和其他未被感染的一次性卫生用品和医疗用品等分类收集暂存于一般固废暂存间，交由处置单位处置。 （2）实际排放量 - 废气 项目排放的废气为氨、硫化氢、臭气浓度和甲烷，不涉及颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和VOCs等污染因子。 - 废水（出灯塔医院排放量） COD排放量=28230.56m3/a×44mg/L×10-6=1.2421t/a NH3-N排放量=28230.56m3/a×27.8mg/L×10-6=0.7848t/a 3、主要环境问题及整改措施 （1）主要环境问题 - 现有工程（不包括安阳市灯塔医院数字减影血管造影系统应用项目及相关环境影响登记表项目）无环评手续。 - 现有油烟废气排放口未定期监测污染因子。 - 现有油烟废气排放口未设置永久性测试孔、采样平台以及排污口标志。 （2）整改措施 - 依据国家及地方环保法律法规、要求等完善现有工程（不包括安阳市灯塔医院数字减影血管造影系统应用项目及相关环境影响登记表项目）环评手续。 - 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）的要求频次对食堂油烟废气排放口排放的油烟进行定期监测。 - 根据河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）的要求，在本项目油烟污染物排放口设置永久性测试孔、采样平台以及排污口标志。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 根据安阳市人民政府办公室“关于印发安阳市环境空气质量功能区划（2021-2025年）和安阳市城市声环境功能区划（2021-2025年）的通知（安政办【2022】39号）”确定本项目所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。 根据安阳市生态环境局发布的“2023年安阳市生态环境状况公报”可知，城市环境空气质量2023年，城市环境空气质量综合指数为5.033，同比下降3.5%；可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧分别为84微克/立方米、50微克/立方米、10微克/立方米、29微克/立方米、1.6毫克/立方米、178微克/立方米；同比可吸入颗粒物浓度（PM10）下降7.7％、细颗粒物（PM2.5）下降3.8％、二氧化氮下降6.5％；一氧化碳上升6.7％；二氧化硫、臭氧持平；全市城市环境空气质量优良天数212天，同比减少9天；重污染天气11天，同比减少1天；酸雨发生率为0。 - 区域环境空气质量现状评价表 点位 名称; 污染物; 年评价指标; 评价标准值（ug/m3）; 现状浓度（μg/m3）; 占标率%; 超标 倍数; 达标情况. 安 阳 市; SO2; 年平均; 60; 10; 16.67; 0; 达标. NO2; 年平均; 40; 29; 72.50; 0; 达标. PM10; 年平均; 70; 84; 120.00; 0.2; 超标. PM2.5; 年平均; 35; 50; 142.86; 0.43; 超标. CO; 24h平均第95百分位数; 4000; 1600; 40.00; 0; 达标. O3; 日最大8h平均第90百分位数; 160; 178; 111.25; 0.11; 超标. 根据上表可知，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准限值的污染物为PM10、PM2.5、O3，综合判定安阳市区域属于环境质量不达标区。 2、地表水 本项目最近地表水为东侧5m的万金渠环城河段，最终汇入安阳河。安阳河最近处位于本项目西北侧1.85km，根据安阳市生态环境局下发的《关于印发“十四五”及2021年地表水环境质量目标意见的函》可知，安阳河京广铁路桥-于曹沟断面执行Ⅲ类标准。 根据《2023年安阳市生态环境状况公报》可知，2023年，全市地表水水质级别为轻度污染。流经全市11条河流中，露水河、淅河、淇河、安阳河4条河流水质状况为优，卫河、金堤河2条河流水质状况为良好，粉红江、茶店河、硝河、洪河、汤河5条河流水质状况为轻度污染。 3、声环境 根据“安阳市人民政府办公室关于印发安阳市环境空气质量功能区划（2021-2025年）和安阳市城市声环境功能区划（2021-2025年）的通知（安政办【2022】39号）”相关文字内容及附件1 安阳市城市声环境功能区道路4a类简表、附件2 安阳市城市声环境功能区划图确定，项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 本项目周边50m范围内声环境保护目标主要为安阳市社会保险事业管理局、安阳县直医院、和谐苑、新营街社区、灯塔医院家属院。2024年11月28日河南中碳应用监测技术有限公司对安阳市灯塔医院周边声环境保护目标进行了现状监测，监测结果见下表： - 噪声监测结果一览表 检测点位; 昼间Leq[dB（A）]; 夜间Leq[dB（A）]. 安阳市社会保险事业管理局1F; 51; 43. 安阳市社会保险事业管理局3F; 53; 42. 安阳市社会保险事业管理局5F; 50; 44. 和谐苑1F; 55; 41. 和谐苑3F; 52; 45. 和谐苑5F; 54; 42. 安阳县直医院1F; 51; 43. 安阳县直医院3F; 53; 41. 安阳县直医院5F; 52; 44. 安阳市灯塔医院家属院1F; 55; 42. 安阳市灯塔医院家属院3F; 54; 43. 安阳市灯塔医院家属院5F; 52; 41. 新营街社区1F; 51; 45. 备注：检测点位为建筑物外1m处。. 根据上述监测结果可知，周边敏感点均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。 4、生态环境 本工程位于河南省安阳市文峰区东风路30号，项目位于城市建成区，周边分布主要有公园、沿街商铺、居住区和行政办公等，占地范围内无生态环境保护目标，无需开展生态环境现状调查。 5、土壤、地下水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水污染途径的，应结合污染源、环境保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”，本工程污水处理站、危废暂存间和医疗废物暂存间等区域均做防渗处理，不存在土壤、地下水污染途径，不开展土壤、地下水环境现状调查。 6、电磁辐射 无电磁辐射影响。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据现场调查，本工程厂界外500m范围内的大气环境敏感点主要为安阳市社会保险事业管理局、和谐苑、安阳县直医院、安阳市灯塔医院家属院和红庙街小学等，主要大气环境敏感保护目标见下表： - 厂界外大气环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离 （m）. 大气环境; 安阳市社会保险 事业管理局; 办公人员; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二类; W; 紧邻. 安阳县直医院; 医患; N; 24. 和谐苑; 居民; W; 44. 灯塔医院家属院; 居民; S; 紧邻. 百货大楼小区; 居民; W; 98. 新营街社区; 居民; W; 紧邻. 蔬菜食品杂货公司住宅区; 居民; W; 251. 开发大院; 居民; W; 285. 地建工局家属楼; 居民; W; 292. 安阳市第二十中学; 师生; W; 460. 天侣家园; 居民; W; 415. 鑫雅苑; 居民; W; 373. 甜源居; 居民; W; 345. 红庙街小学; 师生; SW; 196. 红庙街幼儿园; 师生; SW; 110. 安阳环卫家属院; 居民; W; 97. 三道街小学; 师生; SW; 353. 二道街幼儿园; 师生; SW; 251. 金峰小区; 居民; S; 138. 文峰区财政局; 办公人员; S; 304. 县民政家属院; 居民; SE; 198. 回收公司家属院; 居民; SE; 398. 安阳市公安局 家属院; 居民; E; 255. 安阳市第十中学; 师生; E; 360. 东工路小学; 师生; E; 390. 文峰区博雅小学; 师生; E; 427. 安阳市黄塔 骨科医院; 医患; E; 430. 祯富东紫园; 居民; NE; 437. 安阳县财政局; 办公人员; NE; 450. 安阳市玉雕厂 家属院; 居民; NE; 393. 恒基华庭; 居民; N; 340. 安阳县水利局 家属院; 居民; N; 343. 安阳县县政府 机关大院; 居民; NW; 206. 灯塔路小学; 师生; NW; 212. 光辉学校; 师生; N; 200. 2、声环境 本项目厂界外周边50m范围内主要的声环境保护目标为安阳市社会保险事业管理局、安阳县直医院、和谐苑、新营街社区和灯塔医院家属院。 - 厂界外声环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 声环境; 安阳市社会保险 事业管理局; 办公人员; 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类; W; 紧邻. 安阳县直医院; 医患; N; 24m. 和谐苑; 居民; W; 44m. 新营街社区; 居民; W; 紧邻. 灯塔医院家属院; 居民; S; 紧邻. 3、地下水环境 本项目厂界外周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 污染物排放控制标准一览表 类型; 评价标准; 评价因子; 标准限值; 备注. 废气; 河南省地方标准 《医疗机构水污染物排放标准》 （DB41/2555-2023）表3; 氨; 1.0 mg/m3; 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度. 硫化氢; 0.03 mg/m3. 甲烷（指处理站内最高体积百分数）; 1%. 臭气浓度; 10（无量纲）. 河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）; 油烟; 1.0 mg/m3; 排气口. 油烟去除效率; 90%. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 硫化氢; 0.33kg/h; 15m 排气筒. 氨气; 4.9kg/h. 臭气浓度; 2000 （无量纲）. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A); 2类. 废水; 河南省地方标准 《医疗机构水污染物排放标准》 （DB41/2555-2023） 表1 二级; 粪大肠菌群数; 5000 MPN/L; 医疗机构污水总排口. pH; 6-9. COD; 250 mg/L. BOD5; 100 mg/L. SS; 60 mg/L. 动植物油; 20 mg/L. 石油类; 10 mg/L. 阴离子表面活性剂; 10 mg/L. 挥发酚; 1.0 mg/L. 总氰化物; 0.5 mg/L. 肠道致病菌; 不得检出. 采用过硫酸氢钾复合盐消毒，消毒剂投加量5mg/L～10mg/L，接触时间1.0h～1.5h或由试验确定. 安阳首创水务有限公司 进水水质要求; COD; 350 mg/L. NH3-N; 30 mg/L. SS; 200 mg/L. BOD5; 180 mg/L. 固废; （1）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物转移联单管理办法》中的有关规定。 （2）危险废物中的医疗废物存储应严格执行《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）及《医疗废物管理条例》（2011年修订）中的有关规定，由有资质的单位进行回收，做无害化处置。 （3）根据《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197号）、《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）中有关污泥控制与处置的规定：化粪池污泥、污水处理站栅渣及污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置。污泥清掏前应进行监测：综合医疗机构和其他医疗机构 粪大肠菌群数≤100（MPN）/g，蛔虫卵死亡率＞95%。 （4）一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。. 注：项目采用单过硫酸氢钾复合盐进行消毒，不产生氯气；未设置结核病诊疗室、肠道传染病专业，不控制结核杆菌和肠道病毒。. |
| 总量 控制 指标 | 本项目总量控制指标为：非甲烷总烃：0t/a、颗粒物：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a、COD：1.2421t/a，氨氮：0.1411t/a。根据《河南省生态环境厅关于加强建设项目主要污染物排放总量指标管理工作的通知》要求，本项目化学需氧量、氨氮需进行等量替代，COD：1.2421t/a，氨氮：0.1411t/a。 本项目采用“以老换新”的方式进行污染物排放总量指标替代，COD、氨氮替代源为安阳市雅华织业有限责任公司减排量。 本项目污水经污水处理站处理后出厂区排放量COD：1.2421t/a；氨氮：0.7848t/a。 以安阳首创水务有限公司（执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1 一级A标准限值）出水计：COD：1.4115t/a；氨氮：0.1411t/a。 本项目建成后建议全厂总量控制指标为非甲烷总烃：0t/a、颗粒物：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a、COD：1.2421t/a，氨氮：0.1411t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 安阳市灯塔医院始建于1959年，所有建筑物均已建设完成且投运，目前为完善环保手续，不涉及施工期，因此不再对施工期进行评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 鉴于安阳市灯塔医院始建于1959年，目前所有建筑物均已建设完成且投运已久，运营期环境影响采用例行监测数据和产排污系数进行分析，具体情况如下： 1、废气 - 项目产生的废气主要为污水处理站废气、营养食堂油烟、汽车尾气和中药煎煮异味。 - （1）污水处理站废气 - 有组织废气 - 项目污水处理站采用地埋式，各构筑物池均位于地下且密闭，运行过程中产生的废气经收集后采用“过滤棉+UV光氧+活性炭”处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。 - 根据《安阳市灯塔医院废气、废水检测报告》（2024年8月7日）可知，DA001排放口氨平均排放浓度为5.90mg/m3，平均排放速率为0.00488kg/h；硫化氢平均排放浓度为0.602mg/m3，平均排放速率为0.000497kg/h；臭气浓度在309~412（无量纲）之间，均可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值（15m高排气筒，硫化氢≤0.33kg/h，氨≤4.9kg/h，臭气浓度≤2000（无量纲））。 - 无组织废气 - 污水处理站下风向无组织废气氨排放浓度在0.15~0.19mg/m3，硫化氢排放浓度在0.014~0.022mg/m3，甲烷在2.17×10-4~2.49×10-4%之间，臭气浓度＜10（无量纲），均可满足河南省地方标准《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）标准限值（污水处理站周边 氨≤1.0mg/m3、硫化氢≤0.03mg/m3、臭气浓度≤10（无量纲）、甲烷≤1%）。 - （2）食堂油烟 本项目设有营养食堂（排气罩灶面投影总面积约3.0m2，基准灶头数2个，属小型食堂），每天就餐人数约50人次，平均每人每天消耗25g食用油计算，年运行365天，则每年消耗食用油0.46t，按食用油挥发率为1%计算，产生油烟0.0046t/a。营养食堂采用符合国家要求的高效油烟净化设施（低空排放油烟净化器）对食堂油烟进行处理，收集效率按80%计，油烟净化设施净化率按95%计，油烟有组织排放量为0.000184t/a，无组织排放量为0.00092t/a。 营养食堂产生的食堂油烟经高效油烟净化器处理后由2个油烟专用烟道排放，净化器风机风量分别为6000m3/h，按照每天使用4h，年运行1460h计，则单个油烟排放浓度为0.0105mg/m3，排放速率为0.63×10-4kg/h，可满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）（油烟≤1.0mg/m3）。 （3）汽车尾气 院内停车场车位数量较少，且均为地上敞开式停车场，周边空气流通顺畅，进入医院（含急救车）车辆排放的汽车尾气（CO、HC和NOx等）随着空气的流动而扩散，对周围大气环境影响较小，不再进行定量分析评价。另外随着城市新能源汽车的推广，汽车尾气对周边大气环境影响越来越小。 （4）中药煎煮异味 中药饮片在煎煮过程中会产生一定的中药异味，该过程产生的异味基本不含有《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）规定的氨、三甲胺、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯等8种恶臭物质，主要为药材煎煮气味和水蒸气。本项目中药煎煮量较少，煎煮过程产生的废气经室内排风扇抽至室外排放，对周边大气环境影响较小，不再进行定量分析评价。 1.1.2废气产排情况汇总 （1）废气排放基本情况 - 废气排放基本情况一览表 产排污 环节; 污染物 种类; 污染物 产生浓度; 污染物 产生量; 排放 形式; 治理设施; 排放口名称. 处理 能力; 收集 效率; 治理 工艺; 去除 效率; 是否为可行性技术. 污水处理站恶臭; NH3; 11.8 mg/m3; 0.00976 kg/h; 有 组 织; 1000 m3/h; /; 过滤棉+UV光氧 +活性炭+15m排气筒; 50%; 是①; 污水处理站废气排放口. H2S; 1.204 mg/m3; 0.000994 kg/h. 臭气浓度; /; /. 食堂废气; 油烟; 0.21 mg/m3; 0.00184 t/a; 6000 m3/h; 80%; 低空排放油烟净化器+2.5m②; 95%; 是; 食堂排放口1. 食堂废气; 油烟; 0.21 mg/m3; 0.00184 t/a; 6000 m3/h; 80%; 低空排放油烟净化器+2.5m; 95%; 是; 食堂排放口2. 注：①根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）及《国家污染防治技术指导目录（2024年，限制类和淘汰类）》确定属可行、非淘汰、限制类技术；污水处理站废气治理设施去除效率按50%估算。②根据河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）的要求，本项目油烟净化器排放口通过专门的建筑主体外墙设置的烟道排放，且排放口距离最近敏感点安阳市社会保险事业管理局为26m，满足“油烟污染物排放口与周边住宅等环境敏感建筑的最小距离应不小于20m”的要求，同时出口朝向避开易受影响的居民楼等环境敏感目标或人行通道。. - 大气污染物有组织排放信息表 排放口名称; 污染物种类; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量kg/a; 排放口基本情况; 排放标准. 高度 m; 排气筒内径m; 温度 ℃; 编号; 类型; 地理 位置 坐标; 名称; 限值. 食堂排放口1; 油烟; 0.0105; 0.63×10-4; 0.092; 2.5; 0.4; 80; DA003; 一般排放口; ①; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）; 1.0 mg/m3. 食堂排放口2; 油烟; 0.0105; 0.63×10-4; 0.092; 2.5; 0.4; 80; DA002; ②. 污水处理站排放口; 氨; 5.90; 0.00488; 42.75; 15; 0.2; 常温; DA001; ③; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 4.9kg/h. H2S; 0.602; 0.000497; 4.35; 0.33kg/h. 臭气浓度; 412 （无量纲）; /; /; 2000（无量纲）. 注：①经度114°21'53.1030"，纬度36°06'07.3499"；②经度114°21'51.4229"， 纬度36°06'09.9985"；③经度114°21'51.4277"，纬度36°06'10.0765"。. - 大气污染物无组织排放信息表 产生 环节; 污染物种类; 污染物 排放情况; 排放标准. 名称; 限值. 污水处理站; 氨气; 0.19mg/m3; 《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）; 1.0mg/m3. 硫化氢; 0.022mg/m3; 0.03mg/m3. 甲烷; 2.49×10-4%; ≤1%. 臭气浓度; ＜10（无量纲）; ≤10（无量纲）. - 大气污染物监测要求 点位; 监测因子; 监测方式; 监测频次. 污水处理站排放口DA001; 氨气、硫化氢、臭气浓度; 手工; 1次/季度. 食堂排放口DA002; 油烟; 手工; 1次/年. 食堂排放口DA003; 油烟; 手工; 1次/年. 污水处理站周边; 氨气、硫化氢、臭气浓度、甲烷; 手工; 1次/季度. 注：监测频次依据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）确定。. 1.2非正常工况 本项目废气非正常排放主要包括污染防治措施故障以及其他不可预知的情况。类比同类行业，一般情况下每年故障次数不超过1次，故障后现场工人及时发现上报，在1h内可实现紧急停车、排除故障。 本次环评考虑最不利情况下，过滤棉+UV光氧+活性炭、油烟净化器等处理效率为0%计，此情况下污染物排放情况见下表。 - 非正常工况废气排放情况一览表 非正常 排放源; 治理 措施; 非正常 排放原因; 频次; 污染物及其 排放浓度; 单次持续时间; 排放速率; 应急措施. 食堂废气; 油烟 净化器; 故障; 1次/年; 油烟; 0.21 mg/m3; 1h; 0.00126 kg/h; 及时维修环保设施，确保快速投入使用. 污水处理站废气; 过滤棉+UV光氧+活性炭; 1次/年; 氨气; 11.8 mg/m3; 1h; 0.00976 kg/h. 硫化氢; 1.204 mg/m3; 1h; 0.000994 kg/h. 注：污水处理站废气治理设施去除效率按50%估算。. 1.3大气环境影响分析结论 根据上述分析可知，本项目污水处理站废气、营养食堂油烟通过相应的废气治理设施处理后可达标排放，对周边环境影响较小。 2、废水 本项目不设洗衣房，不涉及洗衣用水；不设感染性疾病科，不涉及传染性污水。本项目产生的废水主要包括门诊、急诊、住院部等产生的医疗废水，医务人员和后勤职工产生的生活污水，营养餐厅产生的食堂废水。根据《安阳市灯塔医院废水检测报告》（2024年10月4日）、《安阳市灯塔医院废水检测报告》（2024年12月6日）可知，废水排放情况见下表： 2.1废水排放基本情况 - 废水排放情况一览表 废水 排放量; 污染 因子; 污染物 排放浓度; 污染物排放量; 排放方式; 排放 规律; 排放口基本情况; 排放去向; 排放标准. 28230.56 m3/a; COD; 44mg/L; 1.2421t/a; 间接排放; 连续 排放; 综合 排放口 DW001 经度 114°21' 53.6389" 纬度 36°06' 07.2836"; 安阳首创水务有限公司; 《医疗机构水污 染物排放 标准》（DB41 /2555 -2023）; 250mg/L. SS; 34mg/L; 0.9598t/a; 60mg/L. pH; 7.25; /; 6-9. 粪大肠菌群; 2500MPN/L; /; 5000 MPN/L. BOD5; 18.7mg/L; /; 100mg/L. NH3-N; 27.8mg/L; 0.7848t/a; /. 阴离子表面活性剂; 未检出; /; 10mg/L. 石油类; 0.09mg/L; 0.0025; 10mg/L. 动植 物油; 0.48mg/L; 0.0136; 20mg/L. 挥发酚; 未检出; /; 1.0mg/L. 总氰 化物; 0.020mg/L; 0.0006; 0.5mg/L. 肠道致病菌①; 未检出; /; 不得检出. 注：污水处理站出水需同时满足安阳首创水务有限公司进水水质要求（COD≤350mg/L、NH3-N≤30mg/L、SS≤200mg/L、BOD5≤180mg/L）。 ①参考河南中环高科检测技术服务有限公司出具的《安阳市灯塔医院检测报告》（2025年02月13日）检测结果，详见附件15。. 项目污水处理工艺流程如下图所示： 图4-1 污水处理工艺流程示意图 - 废水监测情况一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废水总排放口; 流量; 自动监测. pH值; 12小时/次（每日不少于2次）. 化学需氧量、悬浮物; 1周/次. 粪大肠菌群数; 1周/次 （项目采用过硫酸氢钾复合盐，因此监测频次不少于每周1次）. 肠道致病菌（志贺氏菌）; 半年1次，每年不少于2次. 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、氨氮、肠道致病菌（沙门氏菌）; 1季度/次. 注：监测频次参照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）、河南省地方标准《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）确定监测频次。. 2.2废水治理设施依托可行性分析 （1）污水处理站处理工艺、处理规模及处理后出水水质 - 处理工艺 本项目污水处理站处理工艺为“格栅+调节池+厌氧区+缺氧区+好氧区+沉淀区+消毒区（单过硫酸氢钾复合盐）”，属“二级处理+消毒工艺”，根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）表A.2可知，属医疗污水治理可行技术。 - 处理规模 本项目污水处理站设计处理规模为150m3/d，医院实际排水量为100.78m3/d，污水处理站处理规模可满足本项目需求。 - 出水水质 根据《安阳市灯塔医院废水检测报告》（2024年10月4日）、《安阳市灯塔医院废水检测报告》（2024年12月6日）可知，项目排放的综合废水水质可满足《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）及安阳首创水务有限公司进水水质要求。 （2）安阳首创水务有限公司收水范围、处理能力及水质 安阳首创水务有限公司收水范围东至京港澳高速、西至京广铁路、南至文昌大道、北至安漳大道，项目位于文峰区东风路30号，在安阳首创水务有限公司收水范围内。 安阳首创水务有限公司采用“改良AAO及中水深度处理”工艺，日处理10万吨规模，出水水质稳定达标，安阳市灯塔医院已取得《城镇污水排入排水管网许可证》（详见附件13）且满足安阳首创水务有限公司进水水质要求，不会对其产生较大冲击负荷。 综上所述，本项目产生的生活污水和医疗废水等经自建污水处理站处理达标后排入市政管网。最终汇入安阳首创水务有限公司进一步处理，对周边环境影响较小。 3、噪声 （1）噪声源强 项目噪声源主要为空调机组、检查设备、污水处理站风机、食堂风机等设备，噪声源强在75~90dB（A）之间。具体情况如下表所示： - 噪声源强一览表（单位：dB（A）） 噪声源; 产生强度; 数量; 降噪措施; 排放强度; 持续时间. 6排螺旋计算机体层摄影装置; 75; 2台; 基础减震、 建筑隔声; 55; 24小时/天 （22:00~6:00；6:0~22:00）. 超声诊断仪; 75; 1台; 55. 彩色超声诊断系统; 80; 1台; 60. 全数字彩色多普勒超声诊断系统; 75; 1台; 55. 水源热泵机组; 85; 1台; 65. 污水处理站风机; 90; 1台; 70. 污水泵; 85; 1台; 位于地下、基础减震、建筑隔声; 65; 4小时/天 （10:30~12:30； 17:00~19:00）. 食堂风机; 90; 2台; 基础减震; 70. 注释：污水泵位于地下，通过基础减震、建筑物隔声对周边环境基本无影响。. （2）厂界噪声达标情况 根据《安阳市灯塔医院废水、噪声检测报告》（2024年9月9日）可知，四周厂界昼间噪声值在51~54dB（A）之间，夜间噪声值在40~42dB（A）之间（详见下表），均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））。 - 厂界噪声现状一览表 - 厂界; - 昼间dB（A）; - 夜间dB（A）. - 东厂界; - 53; - 41. - 南厂界; 51; 41. - 西厂界; 54; 40. - 北厂界; - 52; 42. （3）敏感目标噪声达标情况 根据《安阳市灯塔医院建设项目噪声检测报告》（编号：ZTJC240A3581120 二〇二四年十二月二日）（见附件14）可知，安阳市灯塔医院周边安阳市社会保险事业管理局、和谐苑、安阳县直医院、安阳市灯塔医院家属院、新营街社区等敏感点在医院正常运行状况下声环境质量现状值昼间在50~55dB（A）之间，夜间噪声值在41~45dB（A）之间（详见下表），均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））。 - 敏感点噪声现状一览表 检测点位; 昼间Leq[dB（A）]; 夜间Leq[dB（A）]. 安阳市社会保险事业管理局1F; 51; 43. 安阳市社会保险事业管理局3F; 53; 42. 安阳市社会保险事业管理局5F; 50; 44. 和谐苑1F; 55; 41. 和谐苑3F; 52; 45. 和谐苑5F; 54; 42. 安阳县直医院1F; 51; 43. 安阳县直医院3F; 53; 41. 安阳县直医院5F; 52; 44. 安阳市灯塔医院家属院1F; 55; 42. 安阳市灯塔医院家属院3F; 54; 43. 安阳市灯塔医院家属院5F; 52; 41. 新营街社区1F; 51; 45. 备注：检测点位为建筑物外1m处。. （3）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关要求，厂界环境噪声（东厂界、南厂界、西厂界和北厂界）每季度至少开展一次监测。 4、固体废物 本项目产生的固体废弃物主要为办公生活垃圾，煎药室产生的废中药渣，门诊部、急诊部、化验室和住院部等产生的医疗废物，化粪池、格栅、污水处理站产生的污泥，污水处理站废气治理设施产生的废活性炭、废过滤棉和废UV光氧灯管，营养餐厅产生的餐余垃圾、未被感染的输液瓶和其他未被感染的一次性卫生用品和医疗用品等，具体情况如下： （1）办公生活垃圾 本项目劳动定员300人，垃圾产生量每人每天为0.5kg，则生活垃圾产生量为150kg/d（54.75t/a），暂存于院内生活垃圾桶，当日交当地环卫部门统一处理。 （2）煎药室产生的废中药渣 经咨询建设单位废中药渣产生量约为40~50kg/d，则年最大产生量为18.25t/a。根据《医疗废物分类目录（2021年版）》（国卫医函〔2021〕238号）可知，废弃的中草药与中草药煎制后的残渣不属于医疗废物，院区内的废中药渣经塑料袋封闭后，暂存于院内生活垃圾桶，当日交当地环卫部门统一处理。 （3）门诊部、急诊部、化验室和住院部等产生的医疗废物 医疗废物是医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物，是污染程度及危害程度最广泛、最严重的一类危险废物。本项目医疗废物主要为： 感染性废物HW01 841-001-01（废棉球、废棉签、废纱布、一次性手套和注射器、实验室及科室废弃的血液、血清、分泌物等） 损伤性废物HW01 841-002-01（手术刀、针灸针等） 病理性废物HW01 841-003-01（手术中产生的人体组织、器官等） 化学性废物HW01 841-004-01（含汞血压计、体温计等） 药物性废物HW01 841-005-01（废弃的过期药物等） 结合建设单位确定医疗废物产生量见下表： - 医疗废物产生情况一览表 序号; 名称; 类别; 代码; 产生量（t/a）. 1; 废棉球、废棉签、废纱布、一次性手套和注射器等; HW01; 841-001-01; 1.8~2.0. 2; 手术刀、针灸针等; 841-002-01; 0.1~0.2. 3; 手术中产生的人体组织、器官等; 841-003-01; 0.1~0.2. 4; 含汞血压计、体温计等; 841-004-01; 0.3~0.5. 5; 废弃的过期药物等; 841-005-01; 0.01~0.05. 上述医疗废物暂存于医疗废物暂存间，随后交由安阳洹祥医疗废物综合处理有限公司处理（处置服务合同详见附件12）。 （4）失效、变质、淘汰的废药品 主要为医院营运过程，药房产生的失效、变质、淘汰的废药品，查阅《国家危险废物名录（2025年版）》可知，废药物、药品属HW03废药物、药品。经咨询建设单位近几年均未产生失效、变质、淘汰的废药品，本次评价要求一旦产生废药品，需经专门包装袋分类收集后暂存于医疗废物间，委托有资质单位处置。 （5）化粪池、格栅、污水处理站产生的污泥 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）确定栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置。查阅《国家危险废物名录（2025年版）》，化粪池、格栅、污水处理站产生的污泥属HW49其他废物，结合建设单位确定化粪池、格栅、污水处理站产生的污泥情况见下表： - 危险废物产生情况一览表 序号; 名称; 类别; 代码; 产生量（t/a）. 1; 栅渣; HW49; 772-006-49; 0.799. 2; 化粪池; 772-006-49. 3; 污水处理站污泥; 772-006-49. 化粪池、格栅、污水处理站产生的污泥消毒后暂存于危废暂存间，随后定期交中环信环保有限公司处理（处置服务合同详见附件11）。 （6）废活性炭、废过滤棉和废UV光氧灯管 污水处理站废气治理设施正常运行过程中会产生废UV光氧灯管和废活性炭、废过滤棉，活性炭吸附效率按15%计算，则废活性炭、废过滤棉和废UV光氧灯管产生量分别为0.4t/a、0.1t/a、0.001t/a。 根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废UV光氧灯管属于HW29含汞废物，废过滤棉、废活性炭属于HW49其他废物，经分类收集后暂存于危废暂存间，随后定期交中环信环保有限公司处理（处置服务合同详见附件11）。 （7）餐余垃圾 根据建设单位实际运行状况，营养餐厅餐余垃圾产生量约为10kg/d（3.65t/a），餐余垃圾收集后由具有资质单位统一收运、集中处置。 （8）未被感染的输液瓶和其他未被感染的一次性卫生用品和医疗用品等 结合建设单位确定未被感染的输液瓶约为5.0t/a，其他未被感染的一次性卫生用品和医疗用品等约为3.0t/a。根据《医疗废物分类目录（2021年版）》（国卫医函〔2021〕238号）可知，未被感染的输液瓶和其他未被感染的一次性卫生用品和医疗用品等不属于医疗废物，经分类收集暂存于一般固废暂存间（位于医疗废物暂存间南侧，占地面积8m2），交由处置单位处置。 - 固体废弃物产生情况一览表 产生 环节; 名称; 属性; 类别; 废物代码; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 危险 特性; 年产 生量 （t）; 贮存方式; 处置措施 和去向. 办公; 生活垃圾; /; SW64; 900-099-S64; /; 固态; /; 54.75; 垃圾桶; 送当地环卫部门. 患者治疗过程; 废中药渣; 一般固废; SW59; 900-099-S59; /; 固态; /; 18.25. 废棉球、废棉签、废纱布、一次性手套和注射器等; 危险废物; HW01; 841-001-01; 感染性 废物; 固态; In; 1.8~2.0; 医疗废物专用收集容器; 交安阳洹祥医疗废物综合处理有限公司处理. 手术刀、针灸针等; HW01; 841-002-01; 损伤性 废物; 固态; In; 0.1~0.2. 手术中产生的人体组织、器官等; HW01; 841-003-01; 病理性 废物; 固态; In; 0.1~0.2. 含汞血压计、体温计等; HW01; 841-004-01; 化学性 废物; 固态; T/C/I/R; 0.3~0.5. 废弃的过期药物等; HW01; 841-005-01; 药物性 废物; 固态; T; 0.01~0.05. 未被感染的输液瓶; 一般工业固体废物; SW17; 900-004-S17; /; 固态; /; 5.0; 袋装; 分类收集暂存于一般固废暂存间，交由处置单位处置. 其他未被感染的一次性卫生用品和医疗用品等; SW59; 900-099-S59; /; 固态; /; 3.0. 污水处理; 栅渣; 危险废物; HW49; 772-006-49; 感染性 废物; 固态; In; 0.799; 袋装; 交中环信环保有限公司处理. 化粪池; 772-006-49; 半固态; In. 污水处理站污泥; 772-006-49; In. 污水处理站废气治理; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 氨、硫化氢等; 固体; T; 0.4. 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 固体; T; 0.1. 废UV光氧灯管; HW29; 900-023-29; 含汞荧光灯管; 固体; T; 0.001. 餐厅; 餐余垃圾; 一般固废; SW61; 900-002-S61; /; 固态/半固态; /; 3.65; 泔水桶; 有资质单位统一收运、集中处置. 药房; 失效、变质、淘汰的废药品; 危险废物; HW03; 900-002-03; 废药品; 固态/半固态; T; /①; 袋装; 交有资质单位处理. 注：①医院采购的药品均为治疗常见病的常用药品，目前采取分配、分阶段采购，滞留时间很短，药品失效、变质的情况较小，同时咨询建设单位可知近几年均未产生失效、变质、淘汰的废药品。 本表固体废物（危险废物除外）编码根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年 第4号）确定。. 环境管理要求： （1）加强管理，从源头减少固体废弃物的产生； （2）医院应对生活垃圾进行分类收集，日产日清，由当地环卫部门清运； （3）危险废物（含医疗废物）的收集、暂存、转移和运输 建设单位应按照危险废物相关导则、标准、技术规范等要求，严格落实危险废物环境管理与监控制度，对项目危险废物收集、贮存、运输、利用、处置各环节提出全过程环境监管要求。 - 收集环节 a）医院应当根据《医疗废物分类目录》有关感染性、病理性、损伤性、药物性和化学性医疗废物的规定进行分类收集，分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内。 b）放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。 c）收集医疗废物专用包装袋和利器盒在使用前应当进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。 d）盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。 e）包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。 f）医疗废物产生较多的门诊、急诊，应当在各自的门、急诊单独设置分类收集点；医疗废物产生较少的门、急诊，可按照距离最近原则，同层楼面合并设置分类收集点；普通病房按同层楼面以病区为单位设置分类收集点。 - 贮存 a）医院设有危废暂存间1座，位于住院二部南侧，占地面积为29.5m2；设有医疗废物暂存间1座，位于院区东南角，占地面积为25m2。按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，采取了防腐、防渗、防风、防雨等措施，地面与裙脚用坚固防渗的材料建造； b）医疗废物按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，医疗废物的收集采取不同颜色的专用容器，容器上明确各类废弃物警示标示、说明。 c）医疗废物暂时贮存的时间不得超过1天，暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。 d）病理性医疗废物应置于专用冷藏设备中暂时贮存，专用冷藏设备置于医疗废物暂时贮存处并保证不间断工作。 e）医疗废物暂存间设置专人进行管理，并按照《危险废物识别标志设置技术规范》、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》等要求设立危险标志和标牌，并张贴医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。 - 危险废物贮存场所基本情况一览表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 总占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危险废物暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 住院二部南侧; 29.5m2; 密封容器; 5t; 半年. 废过滤棉; HW49; 900-041-49. 污泥; HW49; 772-006-49. 废UV光氧灯管; HW29; 900-023-29. 医疗废物暂存间; 废棉球、废棉签、废纱布、一次性手套和注射器等; HW01; 841-001-01; 院区东南角; 25m2; 密封容器; 4.5t; 1天. 手术刀、针灸针等; HW01; 841-002-01. 手术中产生的人体组织、器官等; HW01; 841-003-01. 含汞血压计、体温计等; HW01; 841-004-01. 废弃的过期药物等; HW01; 841-005-01. 失效、变质、淘汰的废药品; HW03; 900-002-03. - 转移和运输 a）运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至医疗废物暂存间。 b）运送人员在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散。 c）运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。每天运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁和消毒。 d）按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》制定危险废物管理计划和管理台账，分类记录医疗废物、废药物、药品和化粪池污泥、污水处理站栅渣及污泥等的产生量、贮存量和转移量，并向全国固体废物管理信息系统报送相关数据。 e）建设单位危险废物管理人员应与有资质单位的危险废物运送人员交接时填写《危险废物转移联单》。 （4）建立定期巡查、维护制度； （5）制定突发环境应急预案及危险废物专项应急预案并定期开展应急演练。 （6）加强环保宣传教育工作，强化各项环境管理工作。 综上所述，运营期产生的固体废物在切实落实各项管理措施的情况下，做到及时收集、妥善处理，对外环境影响很小。 5、地下水、土壤 （1）污染状况 本项目对地下水和土壤影响的污染源主要为危险废物暂存间、医疗废物暂存间、化粪池和污水处理站。 - 地下水、土壤污染状况一览表 污染源; 污染物类型; 污染途径; 防控措施. 危险废物暂存间; 废活性炭、废UV光解灯管、废过滤棉、污水处理站污泥; 垂直入渗; 地面防渗. 医疗废物暂存间; 感染性、损伤性、药物性等医疗废物; 垂直入渗; 地面防渗. 化粪池、污水处理站; 粪大肠菌群、COD等; 垂直入渗; 地面防渗. （2）环境管理要求 目前危险废物暂存间、医疗废物暂存间和污水处理站均已按照相关技术文件要求进行建设，其他区域采取了硬化或绿化措施，分区管理，为进一步降低对周边土壤和地下水的影响建议增强下列管理措施： - 对危险废物（含医疗废物）储存的容器设置明显的标识及警示牌，对使用贮存物质的名称、数量（或重量）进行严格登记； - 贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触； - 针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求； - 硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏；柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏； - 化粪池和污水处理站污泥及时清运，过程中按照相关规范要求做好防范措施，减少对周边土壤和地下水环境的影响； - 制定土壤、地下水污染防治管理制度； - 加强管理，预防污染土壤、地下水环境突发事件的发生。 6、环境风险 （1）危险物质和风险源分布 - 风险物质及分布状况一览表 序号; 危险物质; 风险源分布; 最大储存量; 临界量; Q值. 1; 医疗废物; 医疗废物暂存间; 50kg; 5t; 0.01. 2; 天然气（以甲烷计）; 燃气管道; 不贮存; 10t; 0. 3; 酒精（乙醇）; 药房; 50kg; 500t; 0.0001. 诊室; 10kg; 500t; 0.00002. 住院部; 10kg; 500t; 0.00002. 4; 氨; 污水处理站 （污水处理站废气）; 不贮存，直接排放; 5t; 0. 5; 硫化氢; 2.5t; 0. 6; 甲烷; 10t; 0. 合计; 0.01014. 注：液氧不属于《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）所列风险物质；医疗废物临界量参考第八部分386健康危险急性毒性物质（类别1）5t。. （2）可能影响的途径 根据前述物质危险性识别结果，识别各危险单元可能发生的环境风险类型、危险物质影响环境途径，可能影响的环境敏感目标，识别结果如下所示： - 环境风险识别一览表 危险单元; 危险物质; 风险触发原因; 风险类型; 环境影响途径. 医疗废物 暂存间; 医疗废物; 操作不当、医疗机构破损引起泄漏、遇高热或明火发生火灾、爆炸; 泄露、火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放; 乙醇、天然气等风险物质泄露或遇明火发生火灾、爆炸等产生伴生/次生SO2、NOx、CO等排放，对大气环境的影响；物料泄露对周边土壤和地下水的影响. 药房; 酒精. 诊室. 住院部. 燃气管道; 天然气. 污水处理站; 氨、硫化氢、甲烷. （3）环境风险防范措施 - 氧气瓶运输应委托有资质的单位，并由运输单位制定相应的应急预案，明确事故处理程序和采取的应急措施；医用气体存放间应有良好的通风措施，发生泄露时可迅速启动；定期对供氧系统的管道、阀门进行检查，发现问题及时修复。 - 空瓶和满瓶分开存放。瓶管理人员对气体钢瓶定期进行技术检查、更换，严禁气体钢瓶超期服役，并记录相关检查项目和时间。气瓶入库储存前，应认真做好气瓶入库前的检查验收工作，对检查验收合格的气瓶，应逐只进行登记。 - 污水处理设备必须制定严格的操作规程和管理制度；对污水设施定期进行维护、检修、保养，发现问题及时解决，确保污水处理站稳定运行。 - 对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集；医疗废物暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁，禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。在转交及运送过程中，应当严格执行《危险废物转移联单管理办法》中的相关条款，确保危废安全转移运输。 - 严格制订管理与操作章程。 设立安全环保机构，专人负责。对医疗机构暂存间、污水处理站等管理人员加强培训，进行必要的安全消防教育，熟练掌握消防设施的使用，做好个人防护，对劳动防护用品和器具检查，做到万无一失才能使用。设置专人定期巡检，如发现包装桶、包装袋等有破损或其它异常现象时及时更换或采取其它措施。 - 加强管理，制定突发环境事件风险防范制度。 - 重点做好堵漏工具、泄漏物料处理工具、火灾消防器材的配备及维保，个人应急防护及应急通信设备的维护。完善环境安全事故或紧急状况下的应急准备和相应程序，预防和减少事故造成的环境影响。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 食堂废气 |  | 油烟 | 高效油烟净化器+2.5m排放口 |  | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） |
|  | 停车场 |  | 汽车尾气 | 引导车辆减少怠速；汽车尾气自然扩散 |  | / |
|  | 中药煎制 |  | 异味 | 自然扩散 |  | / |
|  | 污水处理站废气 | 无组织 | 氨气、硫化氢、臭气浓度、甲烷 | 位于地下（密闭） |  | 《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023） |
|  |  | 有组织 | 氨气、硫化氢、臭气浓度 | 过滤棉+UV光氧+活性炭+15m排气筒 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 地表水 环境 | 医疗废水 |  | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群数、肠道致病菌、阴离子表面活性剂、挥发酚、总氰化物等 | 消毒 | 化粪池+格栅+调节池+一体化设备（厌氧+缺氧+好养+沉淀+消毒）处理后排入安阳首创水务有限公司 | 《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）及 安阳首创水务有限公司进水水质 |
|  | 生活污水 |  |  | / |  |  |
|  | 餐厅废水 |  |  | 隔油池 |  |  |
| 声环境 | 诊疗设备、污水泵、风机等 |  | 等效连续 A声级 | 基础减震、 厂房隔声 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 电磁辐射 | / |  | / | / |  | / |
| 固体废物 | - 生活垃圾经生活垃圾收集桶收集后交环卫部门处理； - 煎药室产生的废中药渣经塑料袋封闭后，暂存于院内生活垃圾桶，当日交当地环卫部门统一处理； - 营养餐厅餐余垃圾由具有资质单位统一收运、集中处置； - 门诊部、急诊部、化验室和住院部等产生的医疗废物，暂存于医疗废物暂存间（1座，位于院区东南角，贮存能力4.5t，占地面积为25m2），随后交安阳洹祥医疗废物综合处理有限公司处理；失效、变质、淘汰的废药品需经专门包装袋分类收集后暂存于医疗废物间，委托有资质单位处置； - 污水处理站废气治理设施产生的废活性炭、废UV光氧灯管、废过滤棉和污泥属于危险废物，分类收集后暂存于危废暂存间（1座，位于住院二部南侧，贮存能力5t，占地面积为29.5m2），定期交中环信环保有限公司处理； - 未被感染的输液瓶和其他未被感染的一次性卫生用品和医疗用品等分类收集暂存于一般固废暂存间（位于医疗废物暂存间南侧，贮存能力1.5t，占地面积为8m2），交由处置单位处置。 |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | - 医院设有危废暂存间1座，位于住院二部南侧；设有医疗废物暂存间1座，位于院区东南角。按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，采取了防腐、防渗、防风、防雨等措施，地面与裙脚用坚固防渗的材料建造； - 对危险废物（含医疗废物）储存的容器设置明显的标识及警示牌，对使用贮存物质的名称、数量（或重量）进行严格登记； - 贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触； - 针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求； - 硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏；柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏； - 化粪池和污水处理站污泥及时消毒、清运，过程中按照相关规范要求做好防范措施，减少对周边土壤和地下水环境的影响； - 制定土壤、地下水污染防治管理制度； - 加强管理，预防污染土壤、地下水环境突发事件的发生。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本工程位于河南省安阳市文峰区东风路30号，项目位于城市建成区，周边分布主要有公园、沿街商铺、居住区和行政办公等，占地范围内无生态环境保护目标，不涉及生态保护措施。 |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - 氧气瓶运输应委托有资质的单位，并由运输单位制定相应的应急预案，明确事故处理程序和采取的应急措施；医用气体存放间应有良好的通风措施，发生泄露时可迅速启动；定期对供氧系统的管道、阀门进行检查，发现问题及时修复。 - 空瓶和满瓶分开存放。瓶管理人员对气体钢瓶定期进行技术检查、更换，严禁气体钢瓶超期服役，并记录相关检查项目和时间。气瓶入库储存前，应认真做好气瓶入库前的检查验收工作，对检查验收合格的气瓶，应逐只进行登记。 - 污水处理设备必须制定严格的操作规程和管理制度；对污水设施定期进行维护、检修、保养，发现问题及时解决，确保污水处理站稳定运行。 - 对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集；医疗废物暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁，禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。在转交及运送过程中，应当严格执行《危险废物转移联单管理办法》中的相关条款，确保危废安全转移运输。 - 严格制订管理与操作章程。 设立安全环保机构，专人负责。对医疗机构暂存间、污水处理站等管理人员加强培训，进行必要的安全消防教育，熟练掌握消防设施的使用，做好个人防护，对劳动防护用品和器具检查，做到万无一失才能使用。设置专人定期巡检，如发现包装桶、包装袋等有破损或其它异常现象时及时更换或采取其它措施。 - 加强管理，制定突发环境事件风险防范制度。 - 重点做好堵漏工具、泄漏物料处理工具、火灾消防器材的配备及维保，个人应急防护及应急通信设备的维护。完善环境安全事故或紧急状况下的应急准备和相应程序，预防和减少事故造成的环境影响。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）认真执行“三同时”制度、排污许可证管理条例，确保各项环保措施落到实处。 （2）加强产噪设备的降噪措施，减轻噪声对外环境影响。 （3）环保设备定期检查，发现问题应及时维修，确保各项污染物的达标排放。 （4）设置规范化排放口。 （5）加强环保宣传教育工作，强化各项环境管理工作。自觉接受生态环境主管部门对单位环保工作的监督指导。 （6）本项目运营期自行监测按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）、《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）有关规定进行，对工程中的主要污染源进行定期监测，并将监测数据记录在案，发现问题及时上报有关部门。 |  |  |  |  |  |

- 六、结论

安阳市灯塔医院建设项目符合安阳市“三线一单”生态环境分区管控要求，项目选址可行。在采取评价提出的污染防治措施以及充分落实评价建议的基础上，项目产生的污染物实现达标排放及妥善处置，对周围环境影响较小。 安阳市灯塔医院建设项目不涉及自然保护区、世界自然和文化遗产地、风景名胜区、森林公园等环境敏感区，不存在环境制约因素，从环境保护角度分析，工程建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨气 | 0 | 0 | 0 | 42.75kg/a | 0 | 42.75kg/a | +42.75kg/a |
|  | 硫化氢 | 0 | 0 | 0 | 4.35kg/a | 0 | 4.35kg/a | +4.35kg/a |
|  | 油烟 | 0 | 0 | 0 | 1.84kg/a | 0 | 1.84kg/a | +1.84kg/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 1.2421t/a | 0 | 1.2421t/a | +1.2421t/a |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.7848t/a |  | 0.7848t/a | +0.7848t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废中药渣 | 0 | 0 | 0 | 18.25t/a | 0 | 18.25t/a | +18.25t/a |
|  | 餐余垃圾 | 0 | 0 | 0 | 3.65t/a | 0 | 3.65t/a | +3.65t/a |
|  | 未被感染的输液瓶 | 0 | 0 | 0 | 5.0t/a | 0 | 5.0t/a | +5.0t/a |
|  | 其他未被感染的一次性卫生用品和医疗用品等 | 0 | 0 | 0 | 3.0t/a | 0 | 3.0t/a | +3.0t/a |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 54.75t/a | 0 | 54.75t/a | +54.75t/a |
| 危险废物 | 医疗废物 | 0 | 0 | 0 | 2.95t/a | 0 | 2.95t/a | +2.95t/a |
|  | 失效、变质、淘汰的废药品a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 栅渣、化粪池、污水处理站污泥等 | 0 | 0 | 0 | 0.799t/a | 0 | 0.799t/a | +0.799t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0.4t/a | 0 | 0.4t/a | +0.4t/a |
|  | 废过滤棉 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废UV光氧灯管 | 0 | 0 | 0 | 0.001t/a | 0 | 0.001t/a | +0.001t/a |

- 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；

a、医院采购的药品均为治疗常见病的常用药品，目前采取分配、分阶段采购，滞留时间很短，药品失效、变质的情况较小，同时咨询建设单位可知近几年均未产生失效、变质、淘汰的废药品，本次评价要求一旦产生废药品，需经专门包装袋分类收集后暂存于医疗废物间，委托有资质单位处置。